Не заводиться

... Реле сигнализации, размыкающее питание бензонасоса оказалось только под порожком пассажирской двери почти. Реле закоротили и машина завелась с полоборота . Открыли реле : ничего "страшного" там не было .Реле работало , только 2 черные точки на контактах ... Больше 5000 денег выкинутых на сервис , новый АКБ и такси + 50 рублей на новое реле ...

как  haller выше сказал, это может быть банально ДТОЖ(датчик темп охл жидкости), мне полгода назад моя окташа такими сюрпризами мозг выносила, постоит минут 40 и хоть ты тресни, не заведешь. Поменял дтож и все ок стало, ищите проблему сначала в простом; лезть в двигло и менять все, что скажут диллеры не сильно бюджетно, они себе выгоду всегда на проблемах других строят.

Реле включения топливного насоса находится в блоке реле, расположенном в правой задней части моторного отсека Оно используется для управления работой электрического топливного насоса. В частности, реле разрывает цепь питания насоса, если двигатель останавливается при включенном зажигании.

Для включения топливного насоса при остановленном двигателе необходимо снять реле и замкнуть на разъ-еме контакты 30 и 87 коротким проводом диаметром 1,5 мм. В моделях 520i/525i/524td реле топливного насоса имеет коричневый цвет, а в моделях 530i/535i — оранжевый.